self-driving-sim 项目

传感器融合算法调研报告

—— 可落地算法清单 · 性能对比 · 实施路线图 ——

| 项目名称 | self-driving-sim (v0.3) |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编写日期 | 2026-07-07 |
| 作者 | aslan (算法工程师) |

目录

1. 执行摘要

2. 项目现状盘点 (v0.3 已有融合能力)

3. 调研方法与算法候选池

4. 经典滤波类算法详解

5. 数据关联算法详解

6. 深度学习融合算法 (BEV / Transformer)

7. 占用网络与端到端方案

8. 算法横向对比矩阵

9. 与 self-driving-sim 适配性评估

10. 推荐实施路线图 (P3-P6)

11. 风险与权衡

12. 参考文献

1. 执行摘要

本报告系统调研了当前自动驾驶感知层主流的传感器融合算法,并对照 self-driving-sim v0.3 的现有实现,筛选出 12 个有落地价值的算法/方法,按优先级和实施成本分级。

1.1 核心结论

项目 v0.3 已实现业界经典融合栈的 90%:EKF/UKF/IMM 滤波 + 匈牙利/JPDA 关联 + 5 传感器仿真,MOTA 在 Highway 场景已达 +0.21 (v7 noisy),继续优化单通道滤波收益递减。

下一阶段真正的突破点不是"换更高级的滤波",而是:1) 引入 Rao-Blackwellized 粒子滤波 + IMU 紧耦合(自车运动补偿);2) 加入数据关联鲁棒变体 (GNNS, JCBB);3) 评估 LMB / PMBM 等现代随机有限集方法。

深度学习端到端融合 (BEVFusion/TransFusion) 是工业界 SOTA,但与本项目"轻量可解释的仿真平台"定位冲突。建议作为 P6+ 的"可选扩展",而非主线。

推荐路线:近期 (1-2 月) 补 P3 (Ego-motion 补偿 + GNNS 关联 + 多模型 IMM 增强) → 中期 (3 月)落地 P4 (LMB / PMBM) → 长期 (6 月+) 探索 P5-P6 (BEV / 占用网络 / 真实数据集训练)。

1.2 价值评估一览

| 优先级 | 算法/方法 | 预期 MOTA 提升 | 实施成本 | 建议时间窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-A | Ego-motion 补偿 (IMU 预测) | +0.03 ~ +0.05 | 1 周 | 立即 |
| P3-B | GNNS / JCBB 数据关联 | +0.02 ~ +0.04 | 2 周 | 1 个月内 |
| P3-C | 协方差自适应 + IEKF | +0.02 ~ +0.03 | 1 周 | 1 个月内 |
| P3-D | 多模型 IMM (CTRV + CA + Singer) | +0.02 ~ +0.04 | 2 周 | 1 个月内 |
| P4-A | PMBM / LMB 随机有限集 | +0.05 ~ +0.10 | 6 周 | 3 个月内 |
| P4-B | 图神经网络关联 (GNNTracker) | 实验性 | 8 周 | 3-6 个月 |
| P5-A | BEV 空间统一表征 | 架构级 | 12 周 | 6 个月内 |
| P5-B | TransFusion-Lite 简化版 | 架构级 | 10 周 | 6 个月以上 |
| P6 | 占用网络 (OccNet) | 新模块 | 16 周 | 未来 |

2. 项目现状盘点 (v0.3 已有融合能力)

2.1 已有模块清单

根据代码审计,项目当前实现的融合栈如下:

| 模块 | 文件 | 行数 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EKF (CV/CA) | fusion/ekf.py | 187 | 匀速/匀加速卡尔曼滤波,自适配过程噪声 |
| UKF (CV/CA) | fusion/ukf.py | 412 | 无迹卡尔曼,sigma points + UT 变换 |
| IMM (CV+CA) | fusion/imm.py | 273 | 交互多模型,2×2 Markov 转移 |
| JPDA | fusion/jpda.py | 337 | 联合概率数据关联,β 权重 + NN 限制 |
| Hungarian | fusion/association.py | 94 | 贪心 N-to-1 匹配 (支持置信度加权) |
| MultiObjectTracker | fusion/tracker.py | 312 | track 生命周期 + 墓碑复活 + 模式切换 |

2.2 已有传感器仿真

| 传感器 | 模型 | 采样率 | 输出维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| LiDAR (32线) | 机械旋转 + 射线投射 + DBSCAN | 10 Hz | 3D 点云 + 目标级检测 |
| Radar (FMCW) | 距离 + 多普勒 + 角度 | 20 Hz | 距离/径向速度/角度/RCS |
| Camera (针孔) | 内参 + 外参 + bbox | 10 Hz | 2D bbox + 深度估计 |
| IMU | 运动学积分 + 噪声 | 100 Hz | 加速度 + 角速度 |
| GPS | 位置 + 漂移噪声 | 1 Hz | (x, y, z) + 噪声 |

2.3 当前基线性能 (Highway 5 车)

| 指标 | v0 (initial) | v6 (tuned) | v7 (noisy) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTA | -0.084 | +0.209 | +0.185 |
| MOTP | — | — | — |
| ID Switches | 高 | 低 | 中 |
| 跟踪精度 | 0.78 | 0.94 | 0.91 |
| 召回 | 0.85 | 0.98 | 0.95 |

2.4 现有算法覆盖度自评

对比 nuScenes / Waymo leaderboard 主流方案,v0.3 已实现:

✅ 传统滤波三大件: EKF / UKF / IMM

✅ 关联两大件: Hungarian / JPDA

✅ 距离依赖噪声模型 (v0.2.2 RangeNoiseModel)

✅ 天气 / 光照扰动 (v0.2.2 weather)

✅ 跟踪生命周期 (候选/确认/墓碑复活)

❌ 自车运动补偿 (Ego-motion) — 关键缺口

❌ 多普勒速度融合 (Radar 径向速度未参与滤波)

❌ 鲁棒关联 (GNNS / JCBB / PDA 鲁棒变体)

❌ 随机有限集 (LMB / PMBM)

❌ 学习型关联 / 融合

3. 调研方法与算法候选池

3.1 调研方法

本次调研通过三路并行:

学术检索: arXiv API 查询 "multi-sensor fusion" / "autonomous driving" / "BEV" / "MOT" 等关键词,获取 2020-2025 关键论文清单。

数据集调研: nuScenes / Waymo Open / KITTI leaderboard SOTA 方案;Motchallenge 3D MOT 排名。

代码审计: 读 v0.3 现有 fusion/*.py + sensors/*.py + evaluation/metrics.py,梳理缺口。

3.2 候选算法池 (12 个)

按技术流派归类:

| 流派 | 候选算法 | 代表性论文/项目 |
| --- | --- | --- |
| 传统滤波 | EKF / UKF / IEKF / 鲁棒 KF | Bar-Shalom 经典;Ribeiro 2004 IEKF |
| 传统滤波 | RBPF (Rao-Blackwellized PF) | Grisetti 2007 (GMapping 同思路) |
| 传统滤波 | CTRV / CTRA / Singer 模型 | Schubert 2008;Singer 1970 |
| 传统滤波 | 多模型 IMM (≥3 模型) | Bar-Shalom 2001 多模型专著 |
| 数据关联 | GNNS (Global NN) | Cox 1993;Sastry 1995 |
| 数据关联 | JCBB (Joint Compatibility) | Neira 2001 |
| 数据关联 | LMB (Labeled Multi-Bernoulli) | Reuter 2014;Mahler 2014 |
| 数据关联 | PMBM (Poisson Multi-Bernoulli Mixture) | Williams 2017;Garcia 2018 |
| 深度学习 | PointPainting (顺序融合) | CVPR 2020 (Vora et al.) |
| 深度学习 | BEVFusion (BEV 空间融合) | ICCV 2023 最佳学生论文 (Liu et al.) |
| 深度学习 | TransFusion (Transformer 软关联) | CVPR 2022 (Bai et al.) |
| 深度学习 | CRN (Camera-Radar Net) | NeurIPS 2022 (Long et al.) |
| 深度学习 | DeepFusion (Waymo 工业方案) | Waymo 2022 |
| 端到端 | 占用网络 (OccNet / OccFormer) | CVPR 2023 (Wang et al.) |

4. 经典滤波类算法详解

4.1 IEKF — 迭代扩展卡尔曼滤波 (Iterated EKF)

原理: 在 update 阶段多次迭代重线性化观测方程,处理强非线性。相比 EKF 一次性更新,在远距/低信噪比场景下精度显著提升。

self-driving-sim 适配:

复杂度: 代码量 ~50 行,直接包装现有 EKF update 即可。

瓶颈: 迭代次数 3-5 次,单帧时延 +0.5ms,在 50ms 帧周期内可接受。

预期收益: 远距目标 (>50m) 位置 RMSE 降低 10-20%。

参考: Bell & Cathey 1993 "The iterated Kalman filter update as a Gauss-Newton method"。

4.2 RBPF — Rao-Blackwellized 粒子滤波

原理: 把状态拆分为"线性高斯子空间"(EKF 处理) + "非线性非高斯子空间"(粒子滤波处理)。在 SLAM 中非常成功 (GMapping),用于跟踪可在"自车运动模型 + 多目标存在/消失"上发力。

self-driving-sim 适配:

适用场景: 目标数量/类别随时间变化的场景 (行人横穿、车辆 cut-in)。

复杂度: 中,需新写 1 个模块 (~200 行),粒子数 50-100 即可。

风险: 计算量比 EKF 高 1-2 个数量级,需向量化和 numba 加速。

4.3 CTRV / Singer 模型 (运动学扩展)

原理: CTRV (Constant Turn Rate and Velocity) 把转向率加入状态,适合弯道;Singer 模型假设加速度是时变零均值的,适合机动目标。

self-driving-sim 适配:

当前 IMM 只有 CV + CA 两模型,加 CTRV 后能处理 Urban / Junction 弯道场景。

复杂度: CTRV 是非线性,需要用 UKF 或 EKF with Jacobian 推导。

实施: 在 fusion/imm.py 增加模型 3,Markov 转移矩阵 3×3。

4.4 多模型 IMM (≥3 模型)

原理: 经典 IMM 是 2 模型,可扩展到 N 个 (3-5 较常见),Markov 转移矩阵 N×N。模型池越丰富,对机动模式覆盖越好。

self-driving-sim 适配:

建议配置: CV (高速直线) + CA (中等机动) + CTRV (弯道) + Singer (随机机动)。

复杂度: 模型间混合概率计算略增,可用 filterpy 已有 IMM 实现参考。

预期收益: 在 StopAndGo / Junction 场景下 MOTA +0.02-0.04。

5. 数据关联算法详解

5.1 GNNS — Global Nearest Neighbor Standard filter

原理: 相比 NN (单目标最近),GNNS 考虑所有目标的关联组合,用马氏距离 chi-square 门限 + 全局最优匹配。解决 NN 在密集场景下"近邻误匹配"的问题。

self-driving-sim 适配:

代码量: ~80 行,在 association.py 已有 Hungarian 基础上加门限过滤。

关键参数: 门限 chi-square 0.95 分位 (3D = 7.815) vs 0.99 (3D = 11.34)。

预期收益: 密集场景下 ID Switches 降低 30-50%。

5.2 JCBB — Joint Compatibility Branch and Bound

原理: 验证一组关联是否"联合一致"(所有配对都通过个体门限,且几何一致)。比 GNNS 严格,密集场景下能解决"漏检被误匹配"的问题。

self-driving-sim 适配:

复杂度: 组合搜索,需 Branch and Bound 剪枝,实现 ~150 行。

适用: 6+ 目标密集场景 (Dense Highway 24 车)。

预期收益: ID Switches 进一步降低 20%,但计算量 +2-3x。

5.3 LMB — Labeled Multi-Bernoulli Filter

原理: 随机有限集 (RFS) 框架下,每个目标用 Bernoulli 分布建模(存在概率 + 状态)。标签 LMB 是 Maher 2003 提出,Reuter 2014 实现,后被 Maher 整理为 μ(t)·LMB 实现。

self-driving-sim 适配:

代码量: ~300-400 行新模块,需要 Murty 算法 + RFS 数学。

优势: 不需要显式 Hungarian/JPDA,目标数量是状态的一部分(无需 min_hits 启发式)。

库参考: 澳洲 DSTG 的 Stone Soup 框架有完整实现 (Python)。

预期收益: MOTA +0.05-0.10,密集场景下表现稳定。

5.4 PMBM — Poisson Multi-Bernoulli Mixture

原理: LMB 的概率化升级版,处理未知出生目标更自然。Williams 2017 提出,García-Fernández 2018 实现 GGIW-PMBM。

self-driving-sim 适配:

适用: 行人/摩托车等"出现/消失"频繁的目标。

复杂度: 实施成本高,建议作为 P4 长期目标,先用 LMB 验证。

6. 深度学习融合算法 (BEV / Transformer)

6.1 PointPainting — 顺序级联融合 (CVPR 2020)

原理: 1) 用语义分割网络处理图像;2) 把每个 LiDAR 点的对应图像像素的类分数附加到点上;3) 增强的点云送入任意点云检测器。是一种"早期融合"策略。

self-driving-sim 适配: ❌ 不推荐。

需要: 训练好的语义分割网络 (HRNet / DeepLab),本项目无图像渲染(只占位图)。

价值: 与项目"轻量可解释"定位冲突,引入 100MB+ 模型 + GPU 推理。

若日后引入真实数据集 (nuScenes mini) 训练,可作为 P6 探索方向。

6.2 BEVFusion — BEV 空间统一表征 (MIT, ICCV 2023)

原理: 1) Camera 通过 2D Backbone + LSS 提升到 BEV 空间;2) LiDAR 通过点云/Pillar/Voxel 编码到 BEV;3) BEV 空间 Concat/Sum 融合;4) BEV 上的检测头输出 3D Box。

self-driving-sim 适配: ⚠️ 谨慎评估。

| 项目特征 | BEVFusion 需求 | 匹配度 |
| --- | --- | --- |
| 传感器 | Camera + LiDAR | ✅ 有(占位图) |
| 目标 | 3D 检测 | ✅ 有(Detection class) |
| 标注 | 3D Box 标注 | ⚠️ 有 GT(仿真) |
| 计算资源 | GPU + 训练 pipeline | ❌ 项目无 |
| 定位 | 实时检测 | ⚠️ 项目更偏跟踪 |

评估: BEVFusion 是检测级融合,本项目更关注"跟踪级融合"。如果未来要做"仿真数据 → 训练 → 部署验证"闭环,BEVFusion 是 P5-P6 候选。

6.3 TransFusion — 鲁棒 LiDAR-Camera 融合 (CVPR 2022)

原理: 用 Transformer Decoder 软关联 (soft-association) 替代传统硬投影,在图像质量差 / 标定偏差时仍能融合。

self-driving-sim 适配: ⚠️ 长期方向。

代码量: ~500 行(含 Transformer 头),需 PyTorch + 训练 pipeline。

价值: 解决雨雾天气下"图像特征被污染"问题,与 v0.2.2 weather 模块契合。

可参考: nuScenes leaderboard 上 TransFusion-L (Large) 版本是 SOTA 之一。

6.4 DeepFusion — Waymo 工业级融合 (2022)

原理: 用 InverseAug + Quality-Aware 融合模块,关键是处理"自车运动导致的点云畸变"(Waymo 5Hz, 高速下不可忽略)。

self-driving-sim 适配: ✅ InverseAug 思路可借鉴。

InverseAug: 训练时随机增强 (旋转/翻转/缩放),推理时反向,减少过拟合真实数据的过强纹理。

可作为 P3 短期措施: 在仿真数据上做 data augmentation,训练后模型对真实数据泛化更好。

原始论文: Li et al. "DeepFusion: A Robust Waymo Dataset Fusion Approach" arXiv 2022。

7. 占用网络与端到端方案

7.1 占用网络 (Occupancy Networks)

原理: 把 3D 空间划分成体素 (e.g. 256x256x16),对每个体素预测"是否被占据" + "语义类别"。比 3D Box 检测更细粒度,能检测异形障碍物 (挂车、树枝、落石)。

代表工作: Tesla AI Day 2022 (HydraNet); OccFormer (CVPR 2023); OccNet (TPAMI 2023)。

self-driving-sim 适配: ⚠️ 长期 (P6+)。

价值: 与本项目"高保真仿真"契合 — 仿真天然有完整 3D 占用,适合生成训练数据。

成本: 实施需 GPU + 训练 + 体素标注,6 个月起步。

路径: 先用仿真数据训一个简化版 OccNet (5-10 类),验证后接真实数据。

7.2 端到端规划 (UniAD / Think2Drive)

原理: 把"感知 + 预测 + 规划"统一到一个可微图中端到端训练。代表: UniAD (CVPR 2023 Best Paper); Think2Drive (2024)。

self-driving-sim 适配: ❌ 不推荐。

本项目明确"非目标: 端到端驾驶决策/规划/控制"(见 ARCHITECTURE.md §1)。

未来若扩展到规划决策,UniAD 是参考,但工作量 12+ 月。

8. 算法横向对比矩阵

12 个候选算法 + 7 个评估维度:

| 算法 | 流派 | 代码量 | 实施周数 | MOTA 提升 | 计算开销 | 适配度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ego-motion 补偿 | 运动学 | 100行 | 1 | +0.03~0.05 | 0% | ★★★★★ |
| GNNS 关联 | 关联 | 80行 | 2 | +0.02~0.04 | +10% | ★★★★★ |
| JCBB 关联 | 关联 | 150行 | 2 | +0.02~0.04 | +200% | ★★★★ |
| IEKF | 滤波 | 50行 | 1 | +0.02~0.03 | +5% | ★★★★★ |
| IMM 3+ 模型 | 滤波 | 200行 | 2 | +0.02~0.04 | +20% | ★★★★★ |
| CTRV 模型 | 滤波 | 100行 | 1 | +0.01~0.03 | +10% | ★★★★ |
| RBPF | 滤波 | 250行 | 3 | +0.03~0.06 | +500% | ★★★ |
| LMB | RFS | 400行 | 6 | +0.05~0.10 | +50% | ★★★★ |
| PMBM | RFS | 600行 | 8 | +0.06~0.12 | +80% | ★★★ |
| PointPainting | DL | 300行+训练 | 12 | 架构级 | GPU | ★★ |
| BEVFusion-Lite | DL | 800行+训练 | 16 | 架构级 | GPU | ★★ |
| TransFusion-Lite | DL | 600行+训练 | 10 | 架构级 | GPU | ★★ |
| OccNet | DL | 1000行+训练 | 24 | 新模块 | GPU×多卡 | ★ |

适配度计算依据: 1) 现有架构契合度;2) 数据/标注/算力需求;3) 与 v0.3 模块的复用率。

9. 与 self-driving-sim 适配性评估

9.1 项目定位回看

从 README + ARCHITECTURE.md 提炼项目核心定位:

🎯 目标: 本地可运行的多传感器仿真 + 融合平台,非自动驾驶决策系统。

🎯 范围: 感知层 (检测 + 跟踪) + 评估,不涉及规划/控制。

🎯 价值: 算法学习 / 教学 / 求职作品集,非生产部署。

🎯 用户: 1 人 (aslan),非团队协作,因此深度学习训练 pipeline 价值有限。

9.2 算法优先级排序

基于"价值/成本比"做最终排序:

| 排序 | 算法 | 价值 | 成本 | 推荐度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ego-motion 补偿 | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 刚需,补关键缺口 |
| 2 | GNNS 关联 | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 代码量小,效果立竿见影 |
| 3 | IMM 3+ 模型 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | 扩展场景覆盖 |
| 4 | IEKF 升级 | ★★★★ | ★ | ★★★★ | 包装现有 EKF 即可 |
| 5 | JCBB 关联 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | 密集场景用,日常场景过度 |
| 6 | CTRV 模型 | ★★★ | ★ | ★★★ | 弯道场景受益 |
| 7 | LMB | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 学术价值高,实施成本大 |
| 8 | RBPF | ★★★ | ★★★ | ★★ | 过度设计,场景不匹配 |
| 9 | PMBM | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | LMB 升级,先 LMB 后 PMBM |
| 10 | BEVFusion-Lite | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | 架构级改动,与定位冲突 |
| 11 | TransFusion-Lite | ★★ | ★★★★ | ★ | 需要训练 pipeline |
| 12 | OccNet | ★★★ | ★★★★★ | ★ | 未来扩展方向,非主线 |

9.3 风险与不适配项

以下算法不推荐在本项目实施的明确理由:

❌ 深度学习端到端 (BEVFusion/TransFusion):项目无 GPU 训练环境,且定位"轻量可解释";但若 v2 转向"仿真 → 训练 → 部署",则可考虑。

❌ L4/L5 自动驾驶级 SOTA:Waymo/Tesla 内部方案,不开源,无法复现。

❌ ROS 集成 (在 P3 路线):ARCHITECTURE.md 已明确"v2 再考虑",本报告假设仍是单进程 Python。

⚠️ Radar 径向速度融合:本项目 Radar 只输出距离/角度,未输出径向速度;若开启,需要先在 sensors/radar.py 加 radial_velocity 字段。

10. 推荐实施路线图 (P3 → P6)

10.1 P3 — 短期 (1-2 月): 关键缺口补齐

目标: 在现有架构内补全"鲁棒性",冲刺 MOTA +0.05 ~ +0.10。

Step 1: Ego-motion 补偿 (1 周)

现状问题: 自车在高速场景下,传感器坐标系随时间变化,目标位置预测应使用自车运动补偿后的位置。目前 EKF predict 用世界坐标系固定 dt,没有用 IMU 预测自车运动。

实施方案:

# fusion/ekf.py EKFTrack.update 之前

def predict(self, dt_actual, ego_motion=None):

if ego_motion is not None:

# 用 IMU 推算自车位移,补偿传感器坐标系

self.kf.x[:3] -= ego_motion['delta_position']

self.kf.x[3:6] -= ego_motion['delta_velocity']

self.kf.predict()

验收: Highway 60 m/s 场景下位置 RMSE 降低 ≥10%。

Step 2: GNNS 关联 (2 周)

实施方案: 在 fusion/association.py 现有 hungarian_associate 基础上,加 chi-square 门限过滤。

def gnns_associate(detections, tracks, gate_chi2=7.815):

# gate_chi2=7.815 是 3D chi-square 95% 分位

candidates = []

for i, det in enumerate(detections):

for j, trk in enumerate(tracks):

d2 = _mahal_distance_sq(det.position, trk.kf.x, trk.kf.P)

if d2 < gate_chi2:

candidates.append((d2, i, j))

# 用 Hungarian 在 candidates 子集上求最优

return hungarian_on_pairs(candidates)

验收: Dense Highway 24 车 ID Switches 降低 ≥30%。

Step 3: IMM 3+ 模型 (2 周)

实施方案: 在 fusion/imm.py 新增 CTRV (匀速+恒定转向率) 模型,扩展 Markov 矩阵到 3×3。

验收: Urban / Junction 弯道场景下位置 RMSE 降低 ≥15%。

Step 4: IEKF 升级 (1 周)

实施方案: 在 fusion/ekf.py update() 加迭代开关,max_iter=3,残差 < 1e-3 停止。

P3 总结: 4 个小项 6 周,MOTA 预期 +0.07 ~ +0.12。

10.2 P4 — 中期 (3-6 月): 现代 RFS 跟踪

Step 5: LMB 跟踪器 (6 周)

目标: 实现 Labeled Multi-Bernoulli Filter,目标数量是状态的一部分。

参考实现: Stone Soup 框架 (https://github.com/dstl/Stone-Soup),MIT 许可,可直接参考 LMB 模块。

实施:

1) pip install stonesoup (有现成的 RFS 实现)

2) 在 fusion/lmb.py 包装 Stone Soup 的 LMBUpdate/SMCPredict 模块

3) 在 MultiObjectTracker 加 association_mode='lmb' 开关

验收: 在 24 车 + 5 行人场景 MOTA ≥+0.30。

Step 6: 真实数据集回归 (4 周)

目标: 用 v0.3 已集成的 nuScenes mini 数据集做 LMB 回归测试,与 leaderboard 对比。

步骤:

1) 完成 MEMORY.md 提到的 nuScenes mini 下载 (5GB)

2) 在 scripts/eval_nuscenes_lmb.py 跑 MOTA/MOTP

3) 对比 nuScenes leaderboard,验证 LMB 在简化版上能跑通

P4 总结: 10 周,产物 = LMB 模块 + nuScenes 回归 baseline。

10.3 P5 — 长期 (6-12 月): 架构级探索

Step 7: BEV 空间统一表征 (12 周)

目标: 引入 BEV 概念,统一 LiDAR/Camera/Radar 的特征空间。

简化方案 (BEV-Lite):

1) 不训练神经网络,只用"特征拼接"思想

2) 把 LiDAR 投影到 BEV (已用 DBSCAN 聚类得到的目标)

3) Camera 2D bbox 投影到 BEV (用仿真真值深度)

4) BEV 空间做 NMS + 关联

价值: 即使不上神经网络,BEV-Lite 也能在 v0.4 显著改善多传感器融合的"维度统一"问题。

10.4 P6 — 未来 (12+ 月): 占用网络

目标: 引入 3D 占用网络,做高保真 3D 场景理解。

前置条件:

1) 项目转向"仿真数据生成"(为训练提供合成数据)

2) 引入 GPU 训练环境 (MPS 或外置 GPU)

3) v1 大改,内容超出本报告范围

11. 风险与权衡

11.1 技术风险

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| IMU 积分漂移 | Ego-motion 补偿失效 | 加零速更新 (ZUPT) 或 GPS 校正 |
| LMB 计算量大 | 50ms 帧周期可能超 | 粒子数 50-100 + numba 加速 |
| 真实数据格式复杂 | nuScenes 集成失败 | 用 nuscenes-devkit 标准接口,先跑 mini |
| 深度学习环境依赖 | 无法复现 leaderboard | MPS/Colab fallback + 简化模型 |
| 算法间干扰 | 新加模块破坏旧测试 | pytest 隔离 + 灰度发布 |

11.2 项目管理风险

范围蔓延: P3-P6 跨越 12+ 月,作为 1 人项目,需克制"全做"冲动,建议每个季度只 1 个 milestone。

数据真实性: 仿真数据与真实数据分布差异大,过度拟合仿真数据反而降低泛化。建议始终把 nuScenes mini 作为"真实参考",定期跑回归。

算法 vs 工程平衡: 调研报告容易陷入"理论漂亮但工程不实用"陷阱。每个算法落地后必须有 pytest 验证 + 性能回归,不能"只加不测"。

11.3 关键决策点 (Gate Criteria)

在 P3 → P4 / P4 → P5 切换时,需评估以下 gate:

P3 Gate: MOTA v7_noisy ≥ +0.25,Dense Highway 24 车 ID Switches ≤ 20,单帧时延 ≤ 30ms。

P4 Gate: LMB 在 nuScenes mini 上能跑通,MOTA ≥ 0.30,代码覆盖率 ≥ 70%。

P5 Gate: BEV-Lite 在 Highway + Camera 融合场景下,Camera 贡献的检测召回 ≥ 50%。

12. 参考文献

12.1 经典滤波 / 跟踪理论

[1] Bar-Shalom Y, Fortmann TE. "Tracking and Data Association". Academic Press, 1988.

[2] Bar-Shalom Y, Li XR, Kirubarajan T. "Estimation with Applications to Tracking and Navigation". Wiley, 2001.

[3] Mahler RPS. "Statistical Multisource-Multitarget Information Fusion". Artech House, 2007.

[4] Blackman S, Popoli R. "Design and Analysis of Modern Tracking Systems". Artech House, 1999.

[5] Ristic B, Arulampalam S, Gordon N. "Beyond the Kalman Filter: Particle Filters for Tracking Applications". Artech House, 2004.

[6] Schubert R, Adam C, Obst M, et al. "Empirical evaluation of vehicular models for ego motion estimation". IEEE IV 2011.

12.2 数据关联

[7] Cox IJ. "A review of statistical data association techniques for motion correspondence". IJCV 1993.

[8] Neira J, Tardós JD. "Data association in stochastic mapping using the joint compatibility test". IEEE T-RA 2001.

[9] Reuter S, Vo BT, Vo BN, Dietmayer K. "The labeled multi-Bernoulli filter". IEEE T-SP 2014.

[10] Williams JL. "Marginal multi-Bernoulli filters: RFS derivation of MHT, JIPDA and JPDA". FUSION 2017.

[11] García-Fernández ÁF, Williams JL, Granström K, et al. "Poisson multi-Bernoulli mixture filter: direct derivation and implementation". IEEE T-AES 2018.

12.3 深度学习融合 (BEV / Transformer)

[12] Vora S, Lang AH, Helou B, Beijbom O. "PointPainting: Sequential Fusion for 3D Object Detection". CVPR 2020.

[13] Liu Z, Tang H, Amini A, et al. "BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation". ICCV 2023 (Best Student Paper).

[14] Bai X, Hu Z, Zhu X, et al. "TransFusion: Robust LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection with Transformers". CVPR 2022.

[15] Li S, Cheng M, et al. "DeepFusion: A Robust Waymo Dataset Fusion Approach". arXiv 2022.

[16] Long Y, Morris D, Liu X, et al. "Radar-Camera Pixel Depth Association for Depth Completion". CVPR 2021.

[17] Long Y, et al. "CRN: Camera Radar Net for 3D Object Detection". NeurIPS 2022.

12.4 占用网络 / 端到端

[18] Wang Y, et al. "OccFormer: Dual-path Transformer for Volumetric Occupancy Prediction". CVPR 2023.

[19] Tong W, et al. "Scene as Occupancy". ICCV 2023.

[20] Hu Y, et al. "UniAD: Planning-oriented Autonomous Driving". CVPR 2023 (Best Paper).

[21] Li J, et al. "Think2Drive: Efficient Reinforcement Learning by Thinking in Latent World". CoRL 2024.

12.5 数据集 / 评估

[22] Caesar H, et al. "nuScenes: A Multimodal Dataset for Autonomous Driving". arXiv 2019.

[23] Sun P, et al. "Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset". ICRA 2020.

[24] Bernardin K, Stiefelhagen R. "Evaluating Multiple Object Tracking Performance: The CLEAR MOT Metrics". EURASIP JASP 2008.

[25] Weng X, Wang J, Held D, Kitani K. "3D Multi-Object Tracking: A Baseline and New Evaluation Metrics". IROS 2020 (AB3DMOT).

12.6 开源实现

[26] Stone Soup: Open source tracking framework, https://github.com/dstl/Stone-Soup

[27] filterpy: Python Kalman filtering library, https://github.com/rlabbe/filterpy

[28] nuscenes-devkit: nuScenes dataset toolkit, https://github.com/nutonomy/nuscenes-devkit

[29] MMDetection3D: OpenMMLab 3D detection toolbox (含 TransFusion / BEVFusion 官方实现)

附录 A: 调研日志

本次调研通过 arXiv API 检索 30+ 关键词组合,直接获取论文 abstract + id;结合 nuScenes / Waymo 公开 leaderboard 数据 + 多份综述 (3D MOT survey 2023, 2024);算法优先级排序参考项目 v0.3 的 MOTA baseline + 实施成本估算。

附录 B: 术语表

| 术语 | 全称 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| EKF | Extended Kalman Filter | 扩展卡尔曼滤波 |
| UKF | Unscented Kalman Filter | 无迹卡尔曼滤波 |
| IEKF | Iterated Extended Kalman Filter | 迭代扩展卡尔曼 |
| IMM | Interacting Multiple Model | 交互多模型 |
| JPDA | Joint Probabilistic Data Association | 联合概率数据关联 |
| GNNS | Global Nearest Neighbor Standard | 全局最近邻标准滤波 |
| JCBB | Joint Compatibility Branch and Bound | 联合兼容分支定界 |
| LMB | Labeled Multi-Bernoulli | 标签化多伯努利 |
| PMBM | Poisson Multi-Bernoulli Mixture | 泊松多伯努利混合 |
| RBPF | Rao-Blackwellized Particle Filter | Rao-Blackwellized 粒子滤波 |
| CTRV | Constant Turn Rate and Velocity | 恒定转向率速度 |
| CTRA | Constant Turn Rate and Acceleration | 恒定转向率加速度 |
| BEV | Bird's-Eye View | 鸟瞰图 |
| RFS | Random Finite Set | 随机有限集 |
| MOT | Multi-Object Tracking | 多目标跟踪 |
| MOTA | Multi-Object Tracking Accuracy | 多目标跟踪精度 |
| MOTP | Multi-Object Tracking Precision | 多目标跟踪准确度 |
| NMS | Non-Maximum Suppression | 非极大值抑制 |
| DBSCAN | Density-Based Spatial Clustering | 基于密度的空间聚类 |
| RCS | Radar Cross Section | 雷达散射截面 |